品目1  交换机………………1
1.产品类型 千兆以太网交换机
2.应用层级 三层
3.传输速率 10/100/1000Mbps
4.交换方式 存储-转发
5.背板带宽 432Gbps/4.32Tbps
6.包转发率 132/166Mpps
7.MAC地址表 16K
8.端口数量 48个
9.端口描述 48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP
10.传输模式 全双工/半双工自适应
11.支持4K个VLAN
12.支持Guest VLAN、Voice VLAN
13.支持GVRP协议
14.支持MUX VLAN功能
15.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
16.支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能
17.支持对端口速率限制
18.支持报文重定向
19.每端口支持8个队列
20.支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法
21.支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
22.支持基于队列限速和端口整形的功能
23.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping
24.支持可控组播
25.支持捆绑端口的组播负载分担
26.支持基于端口的组播流量统计
27.支持MLD v1/v2snooping
28.电源电压 额定电压范围：100-240V AC；50-60Hz
29.最大电压范围：90-264V AC；47-63Hz
30.电源功率 58W
31.产品尺寸 442*420*43.6mm
32.产品重量 8.37kg
33.环境标准 长期运行温度：-5℃-50℃
34.短期运行温度：-5℃-55℃
35.存储温度：-40℃-70℃
36.相对湿度；5%-95%
37.其它参数 电源类型：60W AC电源，1000W DC电源
38.散热方式：风冷散热，智能调速
